# ТАПСЫРМАНЫҢ ШЕШІМІ: КЕДЕРГІДЕН ҚАШАТЫН РОБОТ

# 🧠 1. АЛГОРИТМ

Роботтың логикасы:

Бастау
↓
Алға қозғалу
↓
Сенсор арқылы қашықтықты өлшеу
↓
Егер қашықтық < 20 см болса:
    Тоқтау
    Оңға немесе солға бұрылу
    Қайта алға жүру
Әйтпесе:
    Алға қозғала беру
↓
Қайталау

# 🔧 2. ҚҰРЫЛҒЫЛАР

- Ультрадыбыстық сенсор

- 2 мотор

- Контроллер (Arduino немесе LEGO Education Mindstorms EV3)

# 💻 3. КОД (Arduino мысалы)

#define trigPin 9
#define echoPin 10

#define motorLeft1 2
#define motorLeft2 3
#define motorRight1 4
#define motorRight2 5

long duration;
int distance;

void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);

  pinMode(motorLeft1, OUTPUT);
  pinMode(motorLeft2, OUTPUT);
  pinMode(motorRight1, OUTPUT);
  pinMode(motorRight2, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // Қашықтық өлшеу
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = duration * 0.034 / 2;

  Serial.println(distance);

  if (distance < 20) {
    stopMotors();
    delay(300);
    turnRight();
    delay(500);
  } else {
    moveForward();
  }
}

// Функциялар
void moveForward() {
  digitalWrite(motorLeft1, HIGH);
  digitalWrite(motorLeft2, LOW);
  digitalWrite(motorRight1, HIGH);
  digitalWrite(motorRight2, LOW);
}

void stopMotors() {
  digitalWrite(motorLeft1, LOW);
  digitalWrite(motorLeft2, LOW);
  digitalWrite(motorRight1, LOW);
  digitalWrite(motorRight2, LOW);
}

void turnRight() {
  digitalWrite(motorLeft1, HIGH);
  digitalWrite(motorLeft2, LOW);
  digitalWrite(motorRight1, LOW);
  digitalWrite(motorRight2, HIGH);
}

# 🧪 4. ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

- Робот алға жүреді

- Сенсор кедергіні анықтайды

- 20 см-ден жақын болса:

  - тоқтайды

  - бұрылады

- Қайта жүреді